青岛董家口化工产业园

2025年监测报告

综述

为保障园区及周边区域环境质量，及时掌握园区对区域环境质量的影响，董家口化工产业园落实规划环评跟踪监测计划，2025年组织对地表水、地下水、海水水质、声环境等进行监测，根据监测结果编制如下监测报告。

一、地表水环境

1.监测点位及监测因子

本次监测共设置了3个地表水（横河）监测点位，分别为横河贡北路断面、横河滨海大道断面及横河集成路断面，2025年共监测8次，监测因子主要有1,2-二氯乙烷，氯乙烯、苯乙烯、苯、二甲苯、甲苯、乙苯、活性氯等园区特征污染物。

2.监测数据

1,2-二氯乙烷，氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、活性氯年均值分别为0.0052mg/L、＜0.0005mg/L（低于检出限）、＜0.0002mg/L（低于检出限）、＜0.0004mg/L（低于检出限）、＜0.0003mg/L（低于检出限）、＜0.0003mg/L（低于检出限）、＜0.0002mg/L（低于检出限）、＜0.004mg/L（低于检出限）。

3.监测结果

园区特征污染物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。

*1.横河为季节性入海河流，园区河段均处于感潮河段。

2.园区污水经园区污水处理厂处理后离岸深海排放，不与该河流发生水力联系。

二、地下水环境

1.监测点位及监测因子

本次监测共设置了15个地下水监测点位，分别为海力加、金能化学、康尼尔、双星轮胎、实华加气站、青岛特钢、岭前头、西小滩村、营上村、常河店、孙家庄村、尹家圈村、高家庄村、泊里河南村、西封家村。监测频率为丰水期、平水期、枯水期各一次，监测因子包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、pH值、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮（以N计）、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、碘化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、1,2-二氯乙烷、铬、钡、镍、甲醛、乙醛、乙苯、氯乙烯、甲醇、丙酮、异丙苯、环氧氯丙烷、丙烯酸、全盐量、总氮、石油类、钒、可吸附有机卤素（AOX）、苯并[α]芘、邻-二甲苯、间,对-二甲苯、苯乙烯、丙烯腈、双酚A、氯苯、二氯甲烷、1,4-二氯苯、乙腈、铍、硼、锑、钴、钼、银、铊。

2.监测数据

园区监测点位特征污染物苯、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂、汞、三氯甲烷、四氯化碳、苯乙烯、乙苯、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、甲醇、丙酮等监测数值均低于检出限。

3.监测结果

园区地下水水质状况良好，除个别点位个别时段出现氯化物等短时超标外，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅳ类标准，园区特征污染物均未检出。

三、海水水质

1.监测点位及监测因子

本次监测共设置12个海水水质监测点位， 2025年监测一次，监测因子包括pH、无机氮、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类。

2.监测数据

一类海域水质污染物均值分别为pH7.95（无量纲）、无机氮0.144mg/L、活性磷酸盐＜0.004mg/L、化学需氧量0.845mg/L、石油类＜0.01mg/L。

四类海域水质污染物均值分别为pH7.98（无量纲）、无机氮0.174mg/L、活性磷酸盐＜0.004mg/L、化学需氧量0.935mg/L、石油类＜0.01mg/L。

3.监测结果

一类海域水质各监测因子均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类海水水质标准，四类海域水质各监测因子均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类海水水质标准。

四、声环境

1.监测点位及监测因子

本次监测共设置了9个声环境监测点位，分别为蓝领公寓、金能化学厂界、双星轮胎厂界、海湾化学厂界、横河西路、横河东路、滨海大道、钢厂路、港润大道。2025年共监测2次，监测因子为昼间等效A声级和夜间等效A声级。

2.监测数据

园区外敏感目标噪声昼间57dB(A)、夜间47dB(A)，园区重点企业厂界噪声昼间57dB(A)、夜间47dB(A)，主要道路噪声昼间58dB(A)、夜间47dB(A)。

3.监测结果

园区外敏感目标昼间、夜间均满足《声环境质量标准》2类声环境功能区环境噪声限值，园区主要企业厂界昼间、夜间均满足《声环境质量标准》3类声环境功能区环境噪声限值，主要道路昼间、夜间均满足《声环境质量标准》4a类声环境功能区环境噪声限值。